
[image: image1.png]


                                             GUIAS DE ESTUDIO
	NOMBRE DE UNIDAD O TEMA: DISEÑO SISTEMAS DE RIEGO GOETO 

	ASIGNATURA O MODULO: TECNICAS DE RIEGO 

	CURSO:                                    3B                 DOCENTE: PABLO WILLIAMS 

	OBJETIVO: DISEÑAR UN SISTEMA DE REIGO APLICANDO LOS CALCULOS NECESARIOS PARA DETERMINAR FRECUENCIAS DE REIGO.

	OBJETIVO DE APRENDIZAJE O APRENDIZAJE ESPERADO: SELECCIONA SISTEMAS DE RIEGO SEGÚN EL TIPO DE CULTIVO, DISPONIBILIDAD DE AGUA, SUPERFICIE A REGAR Y CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS, CONSIDERANDO EL CUIDADO AMBIENTAL, LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.


Diseño paso a paso de un sistema de riego por goteo en una parcela real

Proyectar un sistema de riego localizado y que además funcione correctamente es ante todo una labor compleja, propia de ingenieros agrícolas y agrónomos. No obstante, en el siguiente artículo vamos a dar todas las pautas, para que al final de este texto, que constará de varias partes, el o la estudiante sea capaz de proyectar un sistema de riego por goteo sencillo, pero con todos sus componentes.
El ejemplo con el que vamos a ilustrar el tema es un proyecto real de transformación de regadío llevada a cabo en una explotación de cítricos en la empresa Agrícola Rosales ex Granja Eliana. Los cálculos se han simplificado al máximo para facilitar la comprensión del caso.
A la hora de dimensionar un sistema de riego localizado se distinguen dos fases:

1. Diseño agronómico, que basándose en factores de producción vegetal (clima, suelo, planta,…) permitirá conocer el caudal de agua necesario para cubrir las necesidades hídricas del cultivo.

2. Diseño hidráulico, que garantice una óptima distribución del caudal arriba determinado, mediante un dimensionado óptimo de la red de riego y de los elementos que la componen.
DISEÑO AGRONÓMICO
1. Determinación de las necesidades hídricas

La planta solo utiliza una pequeña parte del agua disponible en sus procesos metabólicos, el resto se pierde por la transpiración del propio vegetal y por evaporación en el suelo, fenómeno conocido como evapotranspiración del cultivo (ETc). La cantidad de agua a aportar deberá ser igual a la ETc para así compensar dichas pérdidas.
ET0 es la evapotranspiración de referencia, dato que se puede obtener de las estaciones meteorológicas más cercanas de cada provincia. Para el caso de coaquimbo los datos se obtienen de http://riegos.ivia.es/datos-meteorologicos. Para el cálculo del riego debemos asegurarnos de que nuestro sistema podrá satisfacer las necesidades del cultivo en las condiciones más desfavorables, en este caso el mes de junio (Et0 máxima y precipitaciones mínimas). El valor es 80 mm.

Kc es un coeficiente propio de cada cultivo, dato que se puede consultar en multitud referencias, una de ellas es FAO. según sus tablas para el naranjo hemos tomado un valor de 0,65. En algunos cultivos, por ejemplo, árboles frutales, la Kc varía en función de la época del año. Los cítricos al ser de hoja perenne mantienen su Kc durante todo el año, aunque se aplican diferencias en cuanto a cobertura de la parte aérea. 

ETc= Et0 x Kc mm por mes 

1. Determine mediante el uso de los antecedentes entregados la evapotranspiración del cultivo 

2.  Cálculo de las necesidades de riego

Para obtener las necesidades netas de riego (Nn), a este resultado deben restarse las ganancias por lluvias o precipitación efectiva (Pef), aunque en esta zona y por la época del año, suele ser un valor despreciable y no se tiene en cuenta. Por lo tanto:

Nn= ETc

Ningún sistema de riego es perfecto, por lo que el anterior valor se multiplica por la eficiencia de riego (Ea) del sistema empleado para obtener las necesidades brutas (Nb) de riego. Se considera una Ea del 90% en riego por goteo (y del 75% en aspersión).

Nb = ETc x Ea  * Mp

1. Utilizando la formula y los datos entregados en el párrafo anterior, determina las necesidades brutas de riego.


3.Calculo del caudal

Finalmente, calculamos el caudal necesario para abastecer nuestra superficie de cítrícos (1,5 Ha), multiplicando las necesidades por planta por el número de árboles, que por el marco de plantación sabemos que son 625:

Caudal = Nb x N° de arboles
1. Aplicando la formula y reemplazando los valores, determine el caudal apropiado para 1,5 Ha de cítricos. 

Estos datos nos van a servir como punto de partida a la hora de dimensionar todos los componentes de la instalación en la segunda parte del proyecto; el diseño hidráulico. 



























_1654085894.bin

